AFB、FB型不锈钢泵

型号意义

例：25AFB-16

1.25----吸入口直径（mm）

2.A------付叶伦单面密封

3.F------单级单吸悬臂式耐腐蚀离心泵

4.B------过流部分为不锈钢ICr18Ni9Ti制造

5.40----设计扬程（m）

性能参数

| 型号 | 流量 |  | 扬程 m | 效率 % | 吸程 m | 轴功率 kw | 配套电机及功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m³/h | L/S |  |  |  |  |  |
| 25AFB-16 | 3.6 | 1 | 16 | 41 | 6 | 0.39 | Y90S-2-1.5 |
| 25AFB-20 |  |  | 20 | 34 | 6 | 0.91 | Y90S-2-1.5 |
| 25AFB-41 |  |  | 41 | 23 | 6 | 2.10 | Y112M-2-4 |
| 25AFB-41-2 |  |  | 41 | 23 | 6 | 2.10 | Y112M-2-2.2 |
| 40AFB-16 | 7.2 | 2 | 16 | 52 | 6 | 0.62 | Y90S-2-2.2 |
| 40AFB-22 |  |  | 22 | 45 | 6 | 1.12 | Y100L-2-3 |
| 40AFB-40 |  |  | 40 | 35 | 6 | 2.21 | Y112M-2-4 |
| 40AFB-65-2 |  |  | 65 | 27 | 6 | 5.31 | Y132S1-2-5.5 |
| 50AFB-16 | 14.4 | 4 | 16 | 52 | 6 | 1.12 | Y160M1-2-11 |
| 50AFB-25 |  |  | 25 | 58 | 6 | 1.85 | Y112M-2-4 |
| 50AFB-40 |  |  | 40 | 46 | 6 | 3.41 | Y132S1-2-5.5 |
| 50AFB-64-2 |  |  | 64 | 44 | 6 | 7.06 | Y160M1-2-15 |
| 65AFB-16 | 28.8 | 8 | 16 | 64 | 6 | 1.74 | Y112M-2-4 |
| 65AFB-25 |  |  | 25 | 66 | 6 | 3.27 | Y132S1-2-5.5 |
| 65AFB-40 |  |  | 40 | 62 | 6 | 5.63 | Y132S2-2-7.5 |
| 65AFB-64-2 |  |  | 64 | 54 | 6 | 9.47 | Y160M2-2-15 |
| 80AFB-15 | 54 | 15 | 15 | 73 | 5.5 | 4.15 | Y132S2-2-7.5 |
| 80AFB-24 |  |  | 24 | 68 | 5.5 | 5.9 | Y132S1-2-7.5 |
| 80AFB-38 |  |  | 38 | 68 | 6 | 8.34 | Y160S2-2-11 |
| 80AFB-60-2 |  |  | 60 | 63 | 5.5 | 14.01 | Y160L-2-18.5 |
| 100AFB-23 | 100.8 | 28 | 23 | 77 | 4.5 | 8.24 | Y160M2-2-15 |
| 100AFB-37 |  |  | 37 | 78 | 4 | 13.54 | Y160L-2-18.5 |
| 100AFB-57-2 |  |  | 57 | 72 | 4 | 22.68 | Y200L1-2-30 |
| 150AFB-22-2 | 200 | 55.6 | 22 | 79 | 3.5 | 15.24 | Y180L-4-22 |
| 150AFB-35-2 |  |  | 35 | 78 | 3.5 | 23.72 | Y225S-4-37 |