HW型蜗壳式混流泵

一、概 述

- 用途：

HW型泵为卧式、单级、单吸、蜗壳式混流泵。适用于输送清水或物理、化学性质类似于水的其它液体。被输送液体温度不宜高于50℃。广泛用于农田排灌、工业和城市给排水等多种场合。

HW型泵的性能范围：流量180~3663m³/h，扬程5~12.5m。

- 特点：

结构简单、使用可靠、装修方便，而且效率高、体型小、重量轻。

- 传动方式：

有直接传动和变速传动。常用动力机是电动机和柴油机。订货时应明确动力机的型号（功率、转数），以便确定联轴器或皮带轮的规格。

- 水泵方向：

向水泵进口看，叶轮一般为逆时针旋转。

- 型号说明：例：200HW-5

200——水泵进（出）口直径，mm

HW——卧式蜗壳混流泵

5——扬程，m

- 我厂生产的HW型泵产品标准代号：JB/T6667.1-93

- 结构和作用

- HW型泵主要由泵盖、叶轮、泵体、泵轴、轴套及轴承体（口径≤350mm）或轴承架（口径≥400mm）等主要零件的构成。

- 泵盖分别与泵体和进水管相接。泵盖平面与叶轮平面之间应有适当的间隙。间隙过小，会产生摩擦；间隙过大，会导致泵体内的压力水大量回流；使泵的效率降低。实际使用的适宜间隙为0.3~0.7mm（将泵轴推向泵的进口端），间隙可用增减纸垫厚度来调整。

- 轴封装置由填料、填料压盖、填料环和泵体上的填料函组成（150HW和200HW型泵无填料环）。其作用是防止空气吸入泵内和防止水从泵内过多地沿轴流出。

- 轴套用以保护泵轴。磨损后可及时更换。

- 泵轴用单列向心球轴承支承。轴承可用润滑油润滑——油量应控制在油标杆的标线间；也可用润滑脂润滑——可在装配水泵时加入。使用中通过拆装前盖和后盖来补充。

- 泵体上端的螺孔，用于加灌引水或联接真空泵抽气引水。

- 150~300HW型泵的附件有进、出口弯管、底阀和皮带轮或联轴器；400~650HW泵的附件有进口90°弯管、拍门、皮带或联轴器，可供用户选用。

- HW型泵的轴承型号和填料规格

表一150~350HW型泵的轴承和填料

| 水泵型号 | 轴承型号 | 填料规格 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 油浸石棉盘根 |
| 150HW-5、-8、-12 | 306 | 8x8x135 |
| 150HW-6 | 307 | 10x10x157 |
| 200HW-5、-8、-10、-12 | 308 | 10x10x188 |
| 250HW-5、-8、-7、-11、12 300HW-5、-8、-8A、-12 350HW-8 | 311 | 13x13x228 |

表二400~800HW型泵的轴承和填料

| 水泵型号 | 轴承型号 | 填料规格 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 油浸石棉盘根 |
| 400HW-7、-10 | 312 | 13x13x261 |
| 500HW-6 | 314 | 15x15x299 |
| 650HW-5、-7、-16 | 46322 | 19x19x437 |
| 800HW-10、-16 | 7324 | 19x19x437 |

- 主要技术规格

- 泵的性质：见HW型泵性能表（表三）

- 泵的性能变换

- 改变转速可改变泵的性能，扩大泵的使用范围；

- 改变转速的方法：改变皮带轮外径或改变齿轮减速器传动比，也可选用不同转速的动力机。

- 水泵转速改变后，其流量（Q），扬程（H）和功率（N）的变化关系如下式所示：

式中：Q1，H1，N1分别代表转速改变后的流量、扬程和功率。

Q,H,N分别代表规定转速下的流量、扬程和功率。

- 水泵转速提高时，耗用功率增加，吸上真空度降低，寿命缩短。过分提高转速可能会发生其它事故，故应慎用。

- 水泵转速过分降低时，泵的使用效益低，为此，应尽量避免泵在过低转速下运行。

- 允许吸上真空度[Hs]，必须汽蚀余量（NPSH）r和临界汽蚀余量（NPSH）c一般情况下可近似地用下面两式表示：

[Hs]≈10-(NPSH)c

(NPSH)r≈(NPSH)c+0.3

式中[Hs]———允许吸上真空度，m。

(NPSH)c——临界汽蚀余量，m。

(NPSH)r——必需汽蚀余量，m。

表三HW型泵性能表

| 型号 | 流量 |  | 扬程 m | 转速 r/min | 效率 % | 轴功率 Kw | 汽蚀余量 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L/S | m³/h |  |  |  |  |  |
| 100HW-5 | 25 | 90 | 5.0 | 2900 | 79 | 1.55 | 4.0 |
| 100HW-8 | 25 | 90 | 8.0 | 2900 | 81 | 2.42 | 4.0 |
| 100HW-12 | 25 | 90 | 12.5 | 2900 | 81 | 3.78 | 4.0 |
| 150HW-5 | 50 | 180 | 5.0 | 1450 | 82 | 2.99 | 2.7 |
| 150HW-8 | 50 | 180 | 8.0 | 1450 | 82 | 4.78 | 2.7 |
| 150HW-12 | 50 | 180 | 12.5 | 2900 | 82 | 7.47 | 6.0 |
| 200HW-4 | 95 | 340 | 4 | 1060 | 81 | 4.60 | 4.0 |
| 200HW-5 | 100 | 360 | 5.0 | 1450 | 81.5 | 6.01 | 4.0 |
| 200HW-8 | 100 | 360 | 8.0 | 1450 | 83.5 | 9.39 | 4.0 |
| 200HW-12 | 100 | 360 | 12.5 | 1450 | 83.5 | 14.68 | 4.0 |
| 250HW-4 | 125 | 450 | 4.2 | 980 | 82.5 | 6.30 | 4.0 |
| 250HW-5 | 150 | 540 | 5.0 | 1180 | 82 | 8.97 | 4.0 |
| 250HW-7 | 125 | 450 | 7.0 | 980 | 83 | 10.5 | 4.0 |
| 250HW-8 | 150 | 540 | 8.0 | 1180 | 84 | 14.01 | 4.0 |
| 250HW-12 | 150 | 540 | 12.5 | 1180 | 84 | 21.88 | 4.0 |
| 300HW-4 | 197 | 710 | 4.0 | 780 | 83.5 | 4.40 | 4.0 |
| 300HW-5 | 220 | 792 | 5.0 | 970 | 83 | 12.99 | 4.0 |
| 300HW-7 | 216 | 780 | 7.0 | 980 | 84 | 17.70 | 4.0 |
| 300HW-8 | 220 | 792 | 8.0 | 970 | 85 | 20.30 | 4.0 |
| 300HW-12 | 220 | 792 | 12.5 | 970 | 85 | 31.72 | 4.0 |
| 350HW-4 | 278 | 1000 | 4.3 | 980 | 85 | 16.6 | 4.5 |
| 350HW-8 | 278 | 1000 | 8 | 980 | 85.5 | 25.5 | 4.5 |
| 400HW-5 | 400 | 1440 | 5.0 | 730 | 84 | 23.34 | 4.0 |
| 400HW-7 | 350 | 1260 | 6.8 | 730 | 86 | 28.10 | 4.0 |
| 400HW-8 | 400 | 1440 | 8.0 | 730 | 86 | 36.48 | 4.0 |
| 400HW-10 | 390 | 1400 | 10.0 | 730 | 86 | 44.50 | 4.0 |
| 400HW-12 | 400 | 1440 | 12.5 | 730 | 86 | 57.0 | 5.5 |
| 500HW-6 | 550 | 1980 | 6.2 | 580 | 86 | 38.90 | 5.5 |
| 500HW-7 | 650 | 2340 | 7.0 | 730 | 85 | 52.48 | 5.5 |
| 500HW-11 | 650 | 2340 | 11.0 | 730 | 87 | 80.57 | 5.5 |
| 650HW-7 | 940 | 3400 | 6.5 | 450 | 90 | 68.00 | 5.5 |
| 650HW-10 | 923 | 3322 | 9.7 | 490 | 89 | 98.60 | 5.5 |

- 泵的安装

HW型泵常用落地式安装，也可采用半落井安装。半落井安装有时可减少落地安装吸程高和因进水管长而增加的损失。

- 安装原则

- 泵的安装质量：最高上水面不应高于轴承下端，最低上水面取决于泵的允许吸上真空高度[Hs]（应减去管路损失）。

- 水泵应尽可能靠近水源，以缩短进水管路，减少管路损失。

- 管路应尽量直和短。一般在进水口用一个弯管。利用水泵底脚基础浇斜，可省去出水弯秋。

- 注意事项

- 用皮带传动时，水泵和动力机的皮带轮应对正。皮带轮和皮带外要设安全罩。

- 泵盖不宜直接接弯管。应先接直管后再接弯管，以保证进口处流速分布均匀。

- 管路各连接法兰间，应加橡皮垫或石棉垫，以防漏水和漏气。

- 进水管伸入进水池的位置应便宜适。进水管口距池底一般为1D~3D，进水管口距最低枯水面一般为1D~3D，进水管距进水池壁一般为（1~1.5）D。（D为进水管口径，小泵取大值，大泵取小值。）

- 出水口应淹没在出水池的水里，并尽量靠近水面，以减少扬程损失。

- 进水口前应有网罩，以防水草杂物进入泵内打碎或堵塞流道。

- 泵装在船上使用并采用润滑油（稀油）润滑时，应考虑到泵在上水时引起船头压低或船身倾侧，必须保证泵轴在泵运行时保持水平位置，以免轴承因缺油而损坏。

- 外形安装图和尺寸表

- HW型泵的外形安装尺寸见表三、表四。

表四HW型泵外形安装尺寸表（mm）

| 泵型号 | A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | n | 轴伸 Lxd | 螺纹长 1 | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150HW-5 150HW-8 150HW-12 | Φ225 | 8-Φ17.5 | 360 344 340 | 160 178 170 | 158 145 128 | 400 400 350 | 212 212 170 | 80 | 170 | 120 | 4-Φ18.5 | 42x28 | 14 | —— |
| 200HW-5 200HW-8 200HW-12 | Φ280 | 8-Φ17.5 | 430 430 406 | 188 188 210 | 200 194 180 | 500 | 265 | 100 | 220 | 150 | 4-Φ18.5 | 58x35 | 16 | —— |
| 250HW-5 250HW-8 250HW-12 | Φ335 | 12-Φ17.5 | 546 570 546 | 249 225 249 | 220 237 221 | 590 | 315 | 120 | 270 | 190 | 4-Φ-24 | 82x50 | 18 | —— |
| 300HW-5 300HW-7 300HW-8 300HW-12 | Φ395 | 12-Φ22 | 572 572 572 540 | 260 260 260 300 | 290 290 282 265 | 725 | 375 | 375 | 150 | 330 | 4-Φ24 | 82x50 | 18 | —— |
| 350HW-8 | Φ445 | 8-Φ22 | 557 | 330 | 290 | 912 | 560 | 150 | 320 | 200 | 4-Φ24 | 110x54 | 18 | 420 |
| 400HW-5 400HW-7 400HW-8 400HW-10 400HW-12 | Φ495 | 16-Φ22 | 684 718 713 718 718 | 396 306 340 306 306 | 288.5 370 280 370 370 | 1076 | 670 | 190 | 330 | 220 | 4-Φ30 | 106x55 | 26 | 450 |
| 500HW-6 500HW-7 500HW-11 | Φ600 | 16-Φ22 | 849 887 887 | 331 403 403 | 400 452 452 | 1286 | 795 | 195 | 195 | 425 | 4-Φ30 | 160x68 | 24 | 565 |
| 650HW-5 650HW-7 650HW-10 | Φ760 | 10-Φ26 | 1132 | 480 | 570 | 1670 | 1000 | 290 | 550 | 430 | 4-Φ30 | 130x95 | 35 | 735 |

- 使用和保养

- 试车：

泵在安装完成后，需进行运转，以检查泵的转向和消除安装中的毛病。

- 开车顺序：

- 关闭出口闸阀或逆止阀。

- 加引水：先开机并将水从泵体上部的螺孔加入，或打开逆止阀使出水池中的水倒灌加水，或借用真空泵抽气引水（当真空泵抽泵内空气后，抽出水时，即可开动水泵和停止真空泵）。

- 使用与保养：

- 轴承采用稀油润滑时，应经常检查和控制轴承体的油位在油标杆二根标线间，轴承采用干油（润滑脂）润滑时，应定时补充适量油量。对150~350HW型泵（可拆去前盖和后盖来补充）对其它型泵可通过油杯来补充。

- 经常检查轴承的温升。一般不得高于环境温度35℃，但最高不得超过75℃。

- 注意泵运转时有无摩擦和撞击声。如泵盖与叶轮摩擦，可在泵盖和泵体间增加纸垫。实际使用适宜间隙0.3~0.7mm。

- 填料的调整必须适当，液体应从填料压盖处成滴状间断漏出。填料太紧，轴会发热和功率增加；填料太松，液体泄漏过多，效率降低。

- 如电机与泵直联，两轴的轴心线应在一直线上。

- 检查进水管路有无漏气现象。

- 注意功率是否突然增大或降低，流量是否突然减少，如有，应停车排除。

- 经常检查各螺栓是否因振动而松动。

- 在冬季，停车后应将泵和管路内存水放出。

- 泵初期使用200小时或半年后，应更换润滑油或润滑脂。以后每1000小时或一年后换油一次。

- 泵工作3000小时或三年后，应解体检查和保养。

- 对于长期停用的泵，应将运转部分拆下，作防锈处理后妥善保管。

- 故障或排除

| 故障现象 | 原因 | 消除方法 |
| --- | --- | --- |
| 泵不出水 | - 引水不够或真空泵抽吸内空气不够 - 进水管路漏气 - 吸程太高 - 水泵转向不对 - 输水总高度超过规定 | - 继续加灌或抽气 - 检查和排除 - 降低水泵安装位置 - 改变 - 减少 |
| 泵刚出水就中断 | - 水中有过多气泡 - 进水管中窝储空气 - 进水管漏气 - 进水管路或叶轮被水草杂物堵塞 | - 增加进水管浸入水中的深度 - 排除 - 拧紧螺栓、调整垫料、堵塞缝隙 - 清除 |
| 出水量不足 | - 进水管路或叶轮有水草杂物 - 转速不够或功率不够 - 输水高度过高 - 泵盖及叶轮磨损，密封间隙过大 - 闸阀开的太小或逆止阀有障碍物堵塞 - 进水管口浸入水中深度不够 | - 消除 - 调整 - 降低 - 修复或调整纸垫 - 适当开放闸阀，清除障碍物 - 增加浸入深度 |
| 耗用功率太大 | - 转速太高 - 传动轴弯曲 - 填料压得太紧 - 轴承磨损或损坏 - 皮带太紧 | - 降低 - 校直 - 旋松压盖螺母或将填料取出打扁一些 - 更换 - 适当放松 |
| 杂声和振动 | - 轴中心没有对正 - 轴弯曲，轴承磨损过大 - 底脚螺栓松动 - 叶轮局部堵塞 - 吸程太高，发生汽蚀 - 泵吸入杂物 | - 校正 - 校直或更换 - 旋紧 - 清除 - 降低水泵安装位置 - 清除 |
| 轴承发热 | - 润滑油量不足 - 润滑油质量不好或不清洁 - 轴点心没有对正 - 轴承磨损 - 皮带太紧 | - 加油 - 清洗轴承更换合适的润滑油 - 找正 - 更换 - 适当放松 |
| 填料发热 | - 填料压得太紧及四周紧度不均 - 填料压得偏斜，使轴套摩擦不匀 | - 旋松压盖螺母，调整填料紧度 - 松开压盖，重新均匀地上紧 |
| 填料处调水太多 | - 填料未压紧 - 填料装置不当 - 调料规格不符或磨损 - 轴套磨损 | - 适当旋紧压盖螺母 - 调整填料搭口，使之错开一定角度 - 更换 - 更换 |