M/AH/HH系列渣浆泵 ZJ/ZJB系列渣浆泵

特点：

采用现代CAD设计方法，水力性能优良，效率高和磨损率低；流道宽畅，抗堵塞性能好，汽蚀性能优越；在允许的压力范围内可以多级串联使用，其允许最大工作压力为3.6Mpa。

性能参数

| 型号 | 转速 N R/min | 流量 Q M³/h | 扬程 H m | 效率 N % | 轴效率 Pa kw | 必需汽蚀余量 （NPSH）r m | 配电电机 |  | 口径 | 配电电机 |  |  |  |  | 传动型式 |  |  | 泵重 Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 型号 | 功率/电压 Kw/v | 出口/入口 mm/mm | DC | CV | ZV | CR | HC | 长 mm | 宽 mm | 高 mm |  |
| 2/1.5B-AH | 1200 | 7.2 14.4 21.6 | 8.5 8 7 | 18 25 35 | 0.93 1.25 1.18 |  | Y90L-4 Y1000L1-4 | 1.5/380 2.2/380 | 38/51 |  | √ |  |  |  | 592 | 371 | 381 | 104 |
| 2/1.5B-AH | 3200 | 21.6 37.8 | 64 57 | 61 57 | 11.96 13.97 | 3 4 | Y160M2-2 | 15/380 | 38/51 |  |  |  | √ |  | 592 | 371 | 381 | 104 |
| 3/2C-AH | 1300 | 21.6 32.4 42.48 | 14.5 14 13 | 45 52 56 | 1.9 2.38 2.69 |  | Y112M-4 Y132S-4 | 4/380 5.5/380 | 51/76 |  |  |  | √ |  | 768 | 441 | 464 | 191 |
| 3/2C-AH | 2700 | 50.04 64.8 88.56 | 62.3 60 56 | 45 52 56 | 18.7 20.4 24.1 | 4 5.5 8 | Y200L1-2 Y180M-2 | 30/380 22/380 | 51/76 |  |  | √ |  |  | 768 | 441 | 464 | 191 |
| 4/3C-AH | 1000 | 28.8 68.4 108 | 11 10.1 7.6 | 50 69 65 | 1.73 2.73 3.44 | 2.2 | Y132S-4 Y132M-4 | 5.5/380 7.5/380 | 76/102 |  |  |  | √ |  | 843 | 527 | 524 | 263 |
| 4/3C-AH | 2000 | 61.2 108 158.4 | 44 42 37.1 | 50 65 71 | 14.67 19 22.54 | 3.6 4.5 6 | Y20L1-2 | 30/380 | 76/102 |  |  |  | √ |  | 843 | 527 | 524 | 263 |
| 4/3D-AH | 1000 | 28.8 68.4 108 | 11 10.1 7.6 | 50 69 65 | 1.73 2.73 3.44 | 2.2 | Y132S-4 Y132M-4 | 5.5/380 7.5/380 | 76/102 |  |  |  | √ |  | 943 | 538 | 592 | 263 |
| 4/3D-AH | 2000 | 61.2 108 158.4 | 44 42 37.1 | 50 65 71 | 14.67 19 22.54 | 3.6 4.5 6 | Y200L1-2 Y225M-4 | 30/380 45/380 | 76/102 |  |  | √ |  |  | 943 | 538 | 592 | 263 |
| 6/4D-AH | 1400 | 122.4 228.8 331.2 | 18 44 38.5 | 50 65 68 | 32 41.81 51.07 | 3.7 4.8 6.5 | Y250M-4 | 55/380 | 102/152 |  |  | √ |  |  | 1021 | 736 | 668 | 626 |
| 3/2D-HH | 1450 | 30.6 58.68 86.4 | 87 88 86 | 20 32 42 | 36.3 44 48.2 |  | Y250M-4 | 55/380 | 51/76 |  |  |  | √ |  | 986 | 727 | 749 | 750 |
| 200ZJB-I-A56 | 980 | 406 709 812 | 55.8 51.4 49.0 | 67.2 80.2 81.4 | 91.8 123.7 133.1 | 4.0 | Y3SSM1-4 | 160/380 | 200/250 | √ |  |  |  |  | 1590 | 1000 | 1318 | 2360 |
| 200ZJB-I-A58 | 980 | 421 735 841 | 59.8 55.1 52.6 | 67.2 80.2 81.4 | 102.0 137.5 148.0 | 4.0 | Y315M3-6 Y315M1-6 Y355M2-6 | 132/380 160/380 185/380 | 200/250 | √ √ √ |  |  |  |  | 1590 | 1000 | 1338 | 2380 |
| 200ZJB-I-A60 | 980 | 435 760 870 | 64.0 59.0 56.3 | 67.2 80.2 81.4 | 112.8 152.3 163.9 | 4.1 | Y6315M3-6 Y355M2-6 Y355M3-6 | 132/380 185/380 200/380 | 200/250 | √ √ √ |  |  |  |  | 1590 | 1000 | 1338 | 2400 |
| 200ZJB-I-A63 | 980 | 456 795 921 | 69.5 64.0 62.0 | 67.0 77.0 79.3 | 128.8 180.0 196.1 | 4.4 | Y315M1-6 Y355-6 Y355-6 | 160/380 220/6000 250/6000 | 200/250 | √ √ √ |  |  |  |  | 1590 | 1000 | 1338 | 2430 |
| 200ZJB-I-A68 | 980 | 408 680 816 | 85.2 78.7 75.6 | 61.0 72.0 74.5 | 155.2 202.4 225.5 | 4.4 | Y355M3-6 Y355-6 Y400-6 | 185/380 250/6000 250/6000 | 200/250 | √ √ √ |  |  |  |  | 1753 | 1120 | 1433 | 3140 |
| 200ZJB-I-A73 | 730 | 326 544 653 | 54.5 50.3 48.4 | 61.0 72.0 74.5 | 79.63 103.5 115.5 | 3.0 | Y315M3-8 Y315M1-8 Y355M2-8 | 110/380 132/380 160/380 | 200/250 | √ √ √ |  |  |  | √ √ √ | 1753 | 1120 | 1433 | 3190 |
| 200ZJB-I-A73 | 980 | 438 730 876 | 98.2 90.7 87.2 | 61.0 72.0 74.5 | 192.0 250.4 279.2 | 4.5 | Y450S-6 Y450S-6 Y450S-6 | 250/6000 315/6000 250/6000 | 200/250 | √ √ √ |  |  |  |  | 1753 | 1120 | 1433 | 3190 |
| 250ZJB-I-A60 | 980 | 551 873 1153 | 58.4 55.5 50.5 | 68.5 78.0 79.5 | 127.9 167.6 199.5 | 4.6 | Y315M1-6 Y355-6 Y355-6 | 160/380 220/6000 250/6000 | 250/300 | √ √ √ |  |  |  |  | 1913 | 1200 | 1558 | 3530 |
| 250ZJB-I-A68 | 730 | 445 705 930 | 38.0 35.8 32.9 | 68.5 78.0 79.5 | 67.2 88.1 104.8 | 3.1 | Y315M3-8 Y315M3-8 Y355M1-8 | 110/380 110/380 132/380 | 250/300 | √ √ √ |  |  |  |  | 1913 | 1200 | 1558 | 3550 |
| 250ZJB-I-A70 | 730 | 405 743 1000 | 44.9 41.9 39.0 | 64.0 78.0 81.6 | 77.4 108.7 130.2 | 3.0 | Y315M3-8 Y315M1-8 Y335M2-8 | 110/380 132/380 160/380 | 250/300 | √ √ √ |  |  |  | √ √ √ | 1913 | 1200 | 1628 | 3560 |
| 250ZJB-I-A70 | 730 | 417 765 1029 | 47.6 44.4 41.3 | 64.0 78.0 81.6 | 84.5 118.6 141.8 | 3.1 | Y315M3-8 Y315M2-8 Y355L1-6 | 110/380 160/380 185/380 | 250/300 | √ √ √ |  |  |  | √ √ √ | 1913 | 1200 | 1628 | 3570 |
| 250ZJB-I-A73 | 980 | 584 1071 1441 | 93.2 87.1 81.0 | 64.0 78.0 81.6 | 231.6 325.7 389.5 | 4.9 | Y400-6 Y400-6 Y450-6 | 280/6000 400/6000 500/6000 | 250/300 | √ √ √ |  |  |  |  | 1913 | 1200 | 1628 | 3590 |
| 300ZJB-I-A70 | 980 | 1268 2118 2333 | 76.8 66.7 64.0 | 72.0 80.0 80.4 | 368.3 480.9 505.8 | 6.0 | Y450-6 Y450-6 Y450-6 | 450/6000 630/6000 630/6000 | 300/350 | √ √ √ |  |  |  |  | 1913 | 1200 | 1568 | 4150 |
| 300ZJB-I-A90 | 730 | 922 1648 1844 | 78.0 73.7 71.3 | 67.7 80.5 82.5 | 289.3 410.9 434.0 | 5.3 | Y450-8 Y500-8 Y500-8 | 355/6000 500/6000 560/6000 | 300/400 | √ √ √ |  |  |  |  | 2151 | 1200 | 1988 | 5000 |