G型系列砂砾泵

为了加速我国离心式杂质泵老产品的更新换代和扩大新产品的发展，以向国民经济各部门提供可靠、耐用、高效、经济的先进产品，我公司引进了全部离心式杂质泵许可证技术。
    WARMAN公司离心式杂质泵具有世界最先进的技术水平，产品畅销世界各地，在国际上享有很高的声誉，WARMAN泵用途广泛，结构先进，通过化程度高，运转可靠，使用寿命长，装拆维修方便。为了满足远距离输送，WARMAN泵可根据用途特殊订货，允许多级串联使用。
    离心式杂质泵引进技术，包括下列许可证产品范围：
        1.M、H、AH、HH及L型渣浆泵；
        2.SP、SPR、型液下渣浆泵；
        3.D型挖泥泵；
        4.G型砂砾泵；
        5.S、SH型溶液泵；
        6.F、AF型泡沫泵。

G型砂砾泵

用途特点：
    G型砂砾泵，该型泵具有较大的过留通道，适用于输送砂砾，泥浆及固体颗粒较大的渣浆。
    G型泵为单泵壳结构（即不带内衬）。

泵体、泵盖和叶轮均采用耐磨金属制造。

泵体、泵盖的连接采用特殊的夹紧结构，泵出口方向可任意旋转，安装拆卸方便。
    各型泵进口均为水平方向，从传动方向看泵为顺时针方向旋转。
    例如： 6/4D-G
           6—泵吸入口直径（寸）
           4—泵吐出口直径（寸）
           D—托架形式
           G—砂砾泵

| G型砂砾泵性能表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 TYPE | 流量 Capacity Q （m³/h） | 扬程 Head H （m） | 转速 Speed N （r/min） | 必需汽蚀余量 NPSHr （m） | 效率 Efficiency η （%） | 轴功率 Shaft Power P （kw） | 配用电机 Matingmotor |  | 重量 Weight (kg) | 泵外形尺寸 （长x宽x高） Overall dimensions LxWxH （mm） | 口径 Dia.ofpump （mm） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 功率 Power （kw） | 规格 Specif |  |  | 吸入 Inlet | 吐出 Outlet |
| 6/4D-G | 36.00 108.00 180.00 | 9.00 8.20 7.00 | 600 |  |  |  | 4 7.5 11 4 7.5 11 | Y160M1-8 Y160L-8 Y180L-8 Y160M1-8 Y160L-8 Y180L-8 |  |  |  |  |
| 6/4D-G | 50.40 122.40 187.20 | 12.50 12.00 10.00 | 700 |  |  |  | 7.5 11 15 7.5 11 15 5.5 7.5 11 15 | Y160L-8 Y180L-8 Y200L-8 Y160L-8 Y180L-8 Y200L-8 Y160M2-8 Y160L-8 Y180L-8 Y200L-8 |  |  |  |  |
| 6/4D-G | 57.60 129.60 194.40 | 16.40 15.50 14.00 | 800 |  |  |  | 11 15 22 11 15 22 11 15 18.5 22 | Y160L-6 Y180L-6 Y200L1-6 Y160L-6 Y180L-6 Y200L1-6 Y160L-6 Y160L-4 Y180M-4 Y180L-4 |  |  |  |  |
| 6/4D-G | 72.00 144.00 208.80 | 20.50 20.00 18.00 | 900 900 |  |  |  | 15 18.5 22 15 18.5 22 15 22 30 18.5 | Y180L-6 Y200L1-6 Y200L2-6 Y180L-6 Y200L1-6 Y200L2-6 Y160L-4 Y180L-4 Y200L-4 Y180M-4 |  |  |  |  |
| 6/4D-G | 79.20 151.20 216.00 | 24.00 23.50 22.00 | 980 |  |  |  | 22 30 37 | Y200L2-6 Y225M-6 Y250M-6 |  |  |  |  |
| 6/4D-G | 79.20 151.20 216.00 | 25.00 24.50 23.00 | 1000 |  |  |  | 22 30 37 22 30 37 22 30 | Y200L2-6 Y225M-6 Y250M-6 Y200L2-6 Y225M-6 Y250M-6 Y200L2-6 Y225M-6 |  |  |  |  |
| 6/4D-G | 93.6 162.00 230.40 | 31.00 30.00 28.00 | 1100 |  |  |  | 30 37 55 30 37 55 | Y200L-4 y225S-4 y250M-4 Y200L-4 Y225S-4 Y250M-4 |  |  |  |  |
| 6/4D-G | 100.80 165.60 237.60 | 36.80 36.00 34.00 | 1200 |  |  |  | 37 55 37 55 | Y225S-4 Y250M-4 Y225S-4 Y250M-4 |  |  |  |  |

| G型砂砾泵性能表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 TYPE | 流量 Capacity Q （m³/h） | 扬程 Head H （m） | 转速 Speed N （r/min） | 必需汽蚀余量 NPSHr （m） | 效率 Efficiency η （%） | 轴功率 Shaft Power P （kw） | 配用电机 Matingmotor |  | 重量 Weight (kg) | 泵外形尺寸 （长x宽x高） Overall dimensions LxWxH （mm） | 口径 Dia.ofpump （mm） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 功率 Power （kw） | 规格 Specif |  |  | 吸入 Inlet | 吐出 Outlet |
| 8/6E-G | 133.2 252 360 | 15 13 10 | 800 |  |  |  | 15 22 30 22 30 15 22 30 | Y180L-6 Y200L2-6 Y225M-6 Y200L2-6 Y225M-6 Y180L-6 Y200L2-6 Y200M-6 |  |  |  |  |
| 8/6E-G | 133.2 288 396 | 19 16.5 13.5 | 900 |  |  |  | 22 37 45 18.5 22 30 | Y200L2-6 Y250M-6 Y280S-6 Y200L1-6 Y200L2-6 Y225M-6 |  |  |  |  |
| 8/6E-G | 136.8 288 414 | 22.5 19.5 16 | 980 |  |  |  | 37 55 45 | Y250M-6 Y280M-6 Y280S-6 |  |  |  |  |
| 8/6E-G | 144 288 424.8 | 24 20.9 16.5 | 1000 |  |  |  | 30 45 30 45 55 30 75 55 | Y225M-6 Y280S-6 Y225M-6 Y280S-6 Y280M-6 Y225M-6 Y280S-4 Y280M-6 |  |  |  |  |
| 8/6E-G | 144 324 | 30 25.5 | 1100 1100 |  |  |  | 45 55 75 | Y225M-4 Y250M-4 Y280S-4 |  |  |  |  |
| 8/6E-G | 468 165.6 342 504 | 20.5 36 30.9 24.3 | 1200 |  |  |  | 45 75 90 45 75 90 45 75 90 | Y225M-4 Y280S-4 Y280M-4 Y225M-4 Y280S-4 Y280M-4 Y225M-4 Y280S-4 Y280M-4 |  |  |  |  |
| 8/6E-G | 187.2 378 540 | 42 36 29 | 1300 |  |  |  | 75 90 110 | Y280S-4 Y280M-4 Y315S-4 |  |  |  |  |
| 8/6E-G | 216 396 576 | 48.2 42 33.5 | 1400 |  |  |  | 75 90 110 75 90 110 | Y280S-4 Y280M-4 Y315S-4 Y280S-4 Y280M-4 Y315S-4 |  |  |  |  |
| 10/8X-G | 216.00 352.80 489.60 | 12.50 12.00 10.80 | 500 |  |  |  | 30 45 | Y250M-8 Y280M-8 |  |  |  |  |
| 10/8X-G | 244.80 432.00 594.00 | 18.00 17.01 15.50 | 600 |  |  |  | 45 55 75 | Y280M-8 Y315S-8 Y315M-8 |  |  |  |  |
| 10/8X-G | 254.00 434.60 635.00 | 21.40 20.40 18.40 | 650 650 |  |  |  | 55 75 90 | Y315M-8 Y315S-8 Y315L1-8 |  |  |  |  |
| 10/8X-G | 237.60 468.00 684.00 | 24.80 23.70 21.40 | 700 |  |  |  | 75 90 110 | Y315M-8 Y315L1-8 Y315L2-8 |  |  |  |  |

| G型砂砾泵性能表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 TYPE | 流量 Capacity Q （m³/h） | 扬程 Head H （m） | 转速 Speed N （r/min） | 必需汽蚀余量 NPSHr （m） | 效率 Efficiency η （%） | 轴功率 Shaft Power P （kw） | 配用电机 Matingmotor |  | 重量 Weight (kg) | 泵外形尺寸 （长x宽x高） Overall dimensions LxWxH （mm） | 口径 Dia.ofpump （mm） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 功率 Power （kw） | 规格 Specif |  |  | 吸入 Inlet | 吐出 Outlet |
| 10/8X-G | 306.00 540.00 792.00 | 32.00 31.00 28.00 | 800 |  |  |  | 90 132 155 | Y315M-6 Y315L2-6 JS126-6 |  |  |  |  |
| 10/8X-G | 329.80 578.00 833.00 | 36.10 35.00 31.00 | 850 |  |  |  | 110 132 155 | Y315L1-6 Y315L2-6 JS126-6 |  |  |  |  |
| 10/8X-G | 349.20 612.00 882.00 | 40.50 39.20 43.80 | 900 |  |  |  | 132 155 185 | Y315L2-6 JS126-6 JS127-6 |  |  |  |  |
| 10/8X-G | 372.20 650.00 930.60 | 44.20 42.40 37.70 | 940 |  |  |  | 185 | JS127-6 |  |  |  |  |
| 10/8F-G | 216.00 352.80 489.60 | 12.50 12.00 10.80 | 500 |  |  |  | 30 45 | Y250M-8 Y280M-8 |  |  |  |  |
| 10/8F-G | 244.80 432.00 594.00 | 18.00 17.00 15.50 | 600 |  |  |  | 45 55 75 | Y280M-8 Y315S-8 Y315M-8 |  |  |  |  |
| 10/8F-G | 254.00 434.60 635.00 | 21.40 20.40 18.40 | 650 650 |  |  |  | 55 75 90 | Y315S-8 Y315M-8 Y315L1-8 |  |  |  |  |
| 10/8F-G | 273.60 468.00 684.00 | 24.80 23.70 21.40 | 700 |  |  |  | 75 90 110 | Y315M-8 Y315L1-8 Y315L2-8 |  |  |  |  |
| 10/8F-G | 306.00 540.00 792.00 | 32.00 31.00 28.00 | 800 |  |  |  | 90 132 155 | Y315M-6 Y315L2-6 JS126-6 |  |  |  |  |
| 10/8F-G | 329.80 578.00 833.00 | 36.10 35.00 31.00 | 850 |  |  |  | 110 132 155 | Y315L1-6 Y315L2-6 JS126-6 |  |  |  |  |
| 10/8F-G | 349.20 612.00 882.00 | 40.50 39.20 34.80 | 900 |  |  |  | 132 155 185 | Y315L2-6 JS126-6 JS127-6 |  |  |  |  |
| 10/8F-G | 372.20 650.00 930.60 | 44.20 42.40 37.70 | 940 |  |  |  | 185 | JS127-6 |  |  |  |  |
| 10-8S-G | 216.00 352.80 489.60 | 12.50 12.00 10.80 | 500 |  |  |  | 30 45 | Y250M-8 Y280M-8 |  |  |  |  |
| 10/8S-G | 244.80 432.00 594.00 | 18.00 17.00 15.50 | 600 |  |  |  | 45 55 75 | Y280M-8 Y315S-8 Y315M-8 |  |  |  |  |
| 10/8S-G | 254.00 434.60 635.00 | 21.40 20.40 18.40 | 650 650 |  |  |  | 55 75 90 | Y315S-8 Y315M-8 Y315L1-8 |  |  |  |  |
| 10/8S-G | 273.60 468.00 684.00 | 24.80 23.70 21.40 | 700 |  |  |  | 75 90 110 | Y315M-8 Y315L1-8 Y315L2-8 |  |  |  |  |
| 10/8S-G | 306.00 540.00 792.00 | 32.00 31.00 28.00 | 800 |  |  |  | 90 132 155 | Y315M-6 Y315L2-6 JS126-6 |  |  |  |  |
| 10/8S-G | 329.80 578.00 833.00 | 36.10 35.00 31.00 | 850 |  |  |  | 110 132 155 | Y315L1-6 Y315L2-6 JS126-6 |  |  |  |  |
| 10/8S-G | 349.20 612.00 882.00 | 40.50 39.20 34.80 | 900 |  |  |  | 132 155 185 | Y315L2-6 JS126-6 JS127-6 |  |  |  |  |
| 10/8S-G | 372.20 650.00 930.60 | 44.20 42.40 37.70 | 940 |  |  |  | 185 | JS127-6 |  |  |  |  |
| 10/8S-GH | 324.00 518.40 673.20 | 22.00 20.80 19.20 | 500 |  |  |  | 45 55 75 | Y315S-10 Y315M-10 Y315L2-10 |  |  |  |  |

| G型砂砾泵性能表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 TYPE | 流量 Capacity Q （m³/h） | 扬程 Head H （m） | 转速 Speed N （r/min） | 必需汽蚀余量 NPSHr （m） | 效率 Efficiency η （%） | 轴功率 Shaft Power P （kw） | 配用电机 Matingmotor |  | 重量 Weight (kg) | 泵外形尺寸 （长x宽x高） Overall dimensions LxWxH （mm） | 口径 Dia.ofpump （mm） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 功率 Power （kw） | 规格 Specif |  |  | 吸入 Inlet | 吐出 Outlet |
| 10/8S-GH | 388.80 630.00 810.00 | 32.00 30.00 28.00 | 600 |  |  |  | 75 90 110 | Y315M-8 Y315L1-8 Y315L2-8 |  |  |  |  |
| 10/8S-GH | 399.00 658.00 849.00 | 35.00 33.00 30.80 | 635 635 |  |  |  | 90 110 130 | Y315L1-8 Y315L2-8 JS127-8 |  |  |  |  |
| 10/8S-GH | 425.00 699.50 903.00 | 39.60 37.40 34.80 | 670 |  |  |  | 110 132 180 | Y315L2-8 Y315L2-6 JS136-8 |  |  |  |  |
| 10/8S-GH | 443.00 731.00 943.00 | 43.20 40.80 38.00 | 700 |  |  |  | 110 132 155 180 | Y315L2-8 Y315L2-6 JS128-8 JS136-8 |  |  |  |  |
| 10/8S-GH | 486.00 806.00 1051.00 | 52.30 48.90 46.00 | 770 |  |  |  | 155 185 | JS128-8 JS127-6 |  |  |  |  |
| 10/8S-GH | 504.00 839.00 1091.00 | 56.50 52.80 49.70 | 800 |  |  |  | 185 | JS127-6 |  |  |  |  |

| G（GH）性能参数（仅供初步选型） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 Type | 流量 Capacity （m³/h） | 扬程 Head （m） | 转速 Speed （r/min） | 效率 Efficiency （%） | 汽蚀余量 NPSHr （m） | 进口直径 Inlet Diameter （mm） | 出口直径 Outlet Diameter （mm） | 最大过流粒径 Max.Diameter Of Flowd Partice （m） |
| 6/4D-G | 36~250 | 3.5~5.1 | 600~1400 | 30~50 | 2.5~3.5 | 150 | 100 | 82 |
| 8/6E-G | 130~580 | 10~48 | 800~1400 | 50~60 | 3~4.5 | 200 | 150 | 127 |
| 10/8S-G | 210~980 | 13~50 | 500~1000 | 45~65 | 3~7.5 | 250 | 200 | 178 |
| 10/8F-G | 210~980 | 13~50 | 500~1000 | 45~65 | 3~7.5 | 250 | 200 | 178 |
| 12/10F-G | 360~1500 | 11~58 | 400~850 | 50~70 | 2~4.5 | 300 | 250 | 220 |
| 12/10G-G | 360~1500 | 11~58 | 400~850 | 50~70 | 2~4.5 | 300 | 250 | 220 |
| 14/12G-G | 500~3170 | 6~66 | 300~700 | 60~68 | 2~8 | 350 | 300 | 241 |
| 18/16G-G | 860~3800 | 9~48 | 250~500 | 60~72 | 3~6 | 450 | 400 | 254 |
| 18/16T-G | 860~3800 | 9~48 | 250~500 | 60~72 | 3~6 | 450 | 400 | 254 |
| 12/10G-GH | 610-2230 | 28~78 | 350~700 | 60~72 | 2~8 | 300 | 250 | 210 |
| 10/8S-GH | 390~1300 | 18~80 | 500~950 | 60~72 | 2~5 | 250 | 200 | 180 |