船用EPN型系列泥浆泵

特点：

该泵具有效率高、耐磨性好，在输送含有固体颗粒的介质时效率不仅不下降，反而有提高的趋势。该泵适用于河道疏浚、清淤固堤、煤矿、电厂及矿山输送含有固体颗粒的介质用，如选矿厂输送精矿泵和排尾矿砂，选煤厂输送介质，铝厂输送高温易结晶的泵料，水泥厂输送料泵以及挖泥船吸於等。

性能参数

| 型号 | 流量Q |  | 扬程H （mm） | 转速n （r/min） | 功率N（kw） |  | 效率 % | 吸程 （m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m³/h) | L/S |  |  | 轴功率 | 电机功率 |  |  |  |
| 250EPN-30 250EPN-30A | 617 | 171.5 | 37 | 730 | 93.3 | 155 | 66.7 | 6.5 | 250EPN-30A叶轮与轴为纹联接。 |
|  | 1110 | 309 | 31.8 |  | 130.8 |  | 73.7 |  |  |
|  | 1168 | 324 | 29.1 |  | 135.1 |  | 68.4 |  |  |
| 250DN-22 | 600 | 167 | 24.5 | 730 | 60 | 90 | 67 | 6.5 | 过流部分有普通灰铸铁和耐磨合金两种材质。 |
|  | 800 | 222 | 22 |  | 68.4 |  | 71 |  |  |
|  | 950 | 264 | 19.7 |  | 74.4 |  | 68.5 |  |  |
| 250HP-25 | 400 | 111 | 28 | 730 | 48 | 75 | 63 | 6.5 |  |
|  | 600 | 167 | 25 |  | 58 |  | 69 |  |  |
|  | 750 | 208 | 21.5 |  | 64 |  | 68.5 |  |  |
| 250EPN-24 | 1164 | 323 | 26 | 730 | 126.9 | 184 | 64.75 | 6.5 |  |
|  | 1600 | 444 | 24 |  | 153 |  | 68 |  |  |
|  | 1838 | 511 | 22.3 |  | 169.8 |  | 65.38 |  |  |
| 250EPN-25 | 1018 | 283 | 38 | 730 | 150.2 | 184 | 70.18 | 6.5 |  |
|  | 1400 | 389 | 35 |  | 180 |  | 73.7 |  |  |
|  | 1578 | 438 | 31.1 |  | 183.4 |  | 72.86 |  |  |
| 350EPN-45 | 1600 | 445 | 48.8 | 600 | 312.5 | 400 | 68.14 | 6.5 |  |
|  | 2200 | 611 | 45 |  | 376.7 |  | 71.56 |  |  |
|  | 2527 | 702 | 41.8 |  | 418.1 |  | 68.81 |  |  |
| 200EPN-50 | 600 | 166 | 50 | 980 |  | 160 | 进口直径250mm，出口直径200mm |  |  |
| 350EPN-30 | 1800 | 500 | 35 | 740 |  | 220 | 进口直径350mm，出口直径300mm，齿轮箱300 |  |  |
| 400EPN-50 | 2200 | 611 | 35 | 750 |  | 450马力 |  |  |  |
| 400EPN-50 | 2200 | 611 | 50 | 600 |  | 720马力 |  |  |  |
| 500EPN-60 | 3000 | 833 | 60 | 600 |  | 1250马力 | 进口直径550mm，出口直径400mm，齿轮箱900 |  |  |