ZJE压滤机专用入料泵

ZJE系列压滤机泵是根据先进的流体理论研制而成的性能特殊的渣浆泵。它采用双主叶轮正反安装，后端双侧面进料，紧凑的机械（填料）密封使该泵工作时无泄漏，运行时利用压滤机内部的阻力变化实现初期流量大压力低来减轻滤板边框的冲击，延长滤布试用期，后期的小流量不易产生憋泵和压滤机进料阻塞，降低电耗，压滤机进料时不要调速等优点。

ZJE压滤机专用入料泵型号及意义：

例： 65 ZJE 340

- 1.65-----泵出口直径（mm）

2.ZJE----压滤机专用入料泵

3.340----叶轮名义直径（mm）

ZJE压滤机泵性能参数表

| 型号 | 转速 N（r/min） | 流量 Q（m³/h） | 扬程 H（m） | 配套功率 N（KW） | 口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 出口/入口 mm/mm |
| 50ZJE-300 | 1450 | 30 | 65 | Y160M-4/15KW | 50/65 |
| 50ZJE-330 | 1450 | 45 | 70 | Y180L-4/22KW | 50/65 |
| 65ZJE-340 | 1480 | 60 | 80 | Y200M-4/30KW | 100/100 |
| 65ZJE-340 | 1480 | 85 | 80 | Y225M-4/37KW | 100/100 |
| 65ZJE-340 | 1480 | 120 | 80 | Y225M-4/45KW | 100/100 |
| 80ZJE-340 | 1480 | 169 | 80 | Y250M-4/55KW | 100/150 |
| 100ZJE-340 | 1480 | 200 | 80 | Y280S-4/75KW | 100/150 |

ZJE压滤机单壳压滤机泵性能参数表

| 型号 | 转速 N（r/min） | 流量 Q（m³/h） | 扬程 H（m） | 配套功率 N（KW） | 口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 出口/入口 mm/mm |
| 50ZJE-170 | 2900 | 25 | 50 | Y132S-2/7.5KW | 50/50 |
| 50ZJE-200 | 2900 | 20 | 65 | Y132S-2/7.5KW | 50/65 |
| 50ZJE-200 | 2900 | 40 | 62 | Y160M-2/15KW | 65/80 |
| 65ZJE-220 | 2950 | 50 | 65 | Y180M-2/22KW | 65/80 |
| 65ZJE-250 | 2950 | 75 | 80 | Y200L-2/30KW | 65/80 |
| 80ZJE-390 | 1450 | 158 | 67 | Y225M-4/45KW | 80/125 |
| 80ZJE-420 | 1450 | 170 | 72 | Y225M-4/55KW | 80/125 |
| 100ZJE-420 | 1450 | 245 | 72 | Y280S-4/75KW | 100/150 |