SP/SPR系列渣浆泵 ZY系列加气砖厂抽水泥专用泵

用途和特点：

SP、SPR型泵为立式离心渣浆泵。浸入液下，用于输送磨蚀性、粗颗粒、高浓度渣浆。不需要任何轴封和轴封水，在吸入量不足的工况下也能正常工作。

SP型泵泵体为耐磨金属，叶轮采用耐磨金属或橡胶、聚氨酯材料制造。

SPR型泵浸入液下的零部件均衬有橡胶。适用于输送磨蚀性渣浆。

性能参数

| 型号 | 吐出口径（mm） | 转速n （r/min） | 清水性能参数 |  |  | 配代功率 （kw） | 叶轮直径 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流量Q （m³/h） | 扬程H （m） | 效率 （%） |  |  |
| 40PV-SP(R) | 40 | 1000-2200 | 17-43.2 | 4-28.5 | 40 | 15 | 188 |
| 65PV-SP(R) | 65 | 700-1500 | 18-114 | 5-31.5 | 60 | 30 | 280 |
| 100PV-SP(R) | 100 | 500-1200 | 54-289 | 5-36 | 62 | 75 | 370 |
| 150SV-SP | 150 | 500-1000 | 108-479 | 8.5-40 | 52 | 110 | 450 |
| 200SV-SP | 200 | 400-850 | 189-891 | 6.5-37 | 64 | 110 | 520 |
| 250TV-SP | 250 | 400-750 | 261-1089 | 7-33.5 | 60 | 200 | 575 |
| 300TV-SP | 300 | 350-700 | 288-1267 | 6-33 | 50 | 200 | 610 |

型号意义说明：

例：40 PV SP、SPR

1.40----------泵吐出口直径（mm）

2.PV----------立式托架

3.SP、SPR-----液下渣浆泵、衬胶液下渣浆泵