QSZ潜水渣浆泵

QSZ系列潜水渣浆泵主要由泵头、电机、组合密封三大部分组成。水利部分采用先进的设计方法设计而成。电机与水泵同轴一体潜入介质中工作,过流部件(包括泵体、泵盖和叶轮)均采用耐磨材料制成。该产品选材精良、结构先进、流道宽阔、通过能力强。广泛应用于冶金、化工、矿山、煤炭、电力、建材、市政环保和河流疏浚等企业，用于输送含有砂石、煤渣、尾矿等含有磨蚀性固体颗粒的液体。
　　该产品除主叶轮外，另在底部增加一套搅拌叶轮，能将沉淀的於渣喷击成水和固体颗粒的混合液体。使水泵在没有辅助装置的情况下能够实现高浓度的输送。独特的密封装置能够有效平衡油室内外的压力，使得机械密封两端压力保持平衡，大限度的保证了机械密封的可靠运行，大大延长了其使用寿命，电机可根据用户要求增加进水检测、过热等多种保护装置，使产品能在恶劣工况条件下长期安全运行。

性能参数表

| 型号 | 出水 口径 mm | 流量 m³/h | 扬程 m | 电机 功率 kw | 转速 r/min | 效率 % | 间断通过 最大力度 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QSZ30-30-7.5 | 80 | 30 | 30 | 7.5 | 1460 |  | 7 |
| QSZ50-26-11 | 80 | 50 | 26 | 11 | 1460 |  | 21 |
| QSZ100-18-11 | 100 | 100 | 18 | 11 | 1460 |  | 21 |
| QSZ150-15-15 | 100 | 150 | 15 | 15 | 1460 |  | 21 |
| QSZ150-22-22 | 150 | 150 | 22 | 22 | 980 |  | 44 |
| QSZ200-15-22 | 150 | 200 | 15 | 22 | 980 |  | 44 |
| QSZ50-20-30 | 150 | 240 | 20 | 30 | 980 |  | 25 |
| QSZ100-35-30 | 150 | 100 | 35 | 30 | 980 |  | 25 |
| QSZ150-30-30 | 150 | 150 | 30 | 30 | 980 |  | 28 |
| QSZ300-20-37 | 150 | 300 | 20 | 37 | 980 |  | 28 |
| QSZ100-50-37 | 150 | 100 | 50 | 37 | 980 |  | 25 |
| QSZ200-30-45 | 150 | 200 | 30 | 45 | 980 |  | 25 |
| QSZ150-45-55 | 150 | 150 | 45 | 55 | 980 |  | 21 |
| QSZ250-35-55 | 150 | 250 | 35 | 55 | 980 |  | 35 |
| QSZ600-15-55 | 200 | 600 | 15 | 55 | 980 |  | 45 |
| QSZ350-35-75 | 200 | 350 | 35 | 75 | 980 |  | 28 |
| QSZ200-55-75 | 150 | 200 | 55 | 75 | 980 |  | 45 |
| QSZ450-30-90 | 200 | 450 | 30 | 90 | 980 |  | 28 |
| QSZ480-37-110 | 200 | 480 | 37 | 110 | 980 |  | 31 |
| QSZ1000-18-110 | 300 | 100 | 18 | 110 | 980 |  | 45 |
| QSZ500-50-132 | 200 | 500 | 50 | 132 | 980 |  | 28 |
| QSZ1000-22-132 | 300 | 1000 | 22 | 132 | 980 |  | 45 |
| QSZ1500-20-200 | 350 | 1500 | 20 | 200 | 980 |  | 56 |
| QSZ2000-20-200 | 400 | 2000 | 20 | 200 | 980 |  | 56 |
| QSZ800-55-220 | 300 | 800 | 55 | 220 | 980 |  | 38 |
| QSZ1250-35-200 | 350 | 1250 | 35 | 220 | 980 |  | 45 |
| QSZ1000-50-250 | 300 | 1000 | 50 | 250 | 980 |  | 45 |
| QSZ1500-35-250 | 350 | 1500 | 35 | 250 | 980 |  | 50 |
| QSZ1750-30-250 | 350 | 1750 | 30 | 250 | 980 |  | 55 |
| QSZ1500-40-280 | 350 | 1500 | 40 | 280 | 980 |  | 50 |
| QSZ1750-40-315 | 350 | 1750 | 40 | 315 | 980 |  | 55 |
| QSZ2000-35-315 | 400 | 2000 | 35 | 315 | 980 |  | 60 |