船用BS型系列砂石泥浆泵

用途及适用范围：

BS系列砂石泥浆泵，具有体积小、重量轻、结构简单、维修方便、节能幅度大等优点。分注水型、油封型和机械密封型三种，过流部件采用普通耐磨、中等耐磨、高抗磨材料。主要用于砂场、河道清淤工程中土方输送增压系统，以及工业、矿山、国防建设的基础施工钻机的配套产品，适用于输送温度在60℃以下的带有大颗粒泥沙或其它悬浮物液体。输送浓度不大于60%（按重量计算）。

性能参数

| 型号 | 流量Q (m³/h) | 扬程H (mm) | 转速n (r/min) | 配套电机 (KW) | 效率 % | 吸程 (m) | 重量 (kg) | 外形尺寸 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300BS | 1100 | 18 | 760 | 55 | ≥50% | 6.5 | 1000 | 2.4x4x1 |
|  |  | 22 |  | 75 |  |  |  |  |
|  |  | 30 | 980 | 110 |  |  | 1300 |  |
|  |  | 35 |  | 160 |  |  |  |  |
| 300BS-150 | 300-400 | 28-37 | 980-1100 | 55-110 | ≥50% | 6.5 | 1300 | 2.4x4x1 |
| 200BS | 400 | 37 | 980 | 132 | ≥50% | 6.5 | 1000 | 2.4x4x1 |
| 150BS | 350 | 28 | 980 | 55 | ≥50% | 6.5 | 1000 | 2.4x4x1 |
|  |  | 30 | 1000 | 75 |  |  |  |  |
|  |  | 35 | 1050 | 90 |  |  |  |  |
|  |  | 37 | 1100 | 110 |  |  |  |  |

维修、保养

启动与停泵前后的检查：

- 转动各联轴节，应转滑均匀。

- 检查所有油标，观察油位是否在规定刻度范围内。

- 检查电动旋转方向是否与泵的旋向一致，严禁水泵倒转。

- 运转时的检查

- 经常检查油标的油位，须保持在最高与最低油位之间。

- 运转过程中，如发现异常声响，须立即停车检查原因。

- 泵每运转1000小时后应进行如期检查，及时更换零部件。

- 注意轴承温度，温升一般不能超过65℃，最高温度应在75℃以内。

- 定期检查润滑油，新产品开始使用一个月内经过100小时工作后应更换新油，以后每工作1000小时更换一次。