HW型蜗壳式混流泵

型号意义

例：200HW-5

1.200——水泵进（出）口

2.HW——蜗壳式混流泵

3.  5——扬程

性能参数

| 型号 | 流量 |  | 扬程 m | 转速 r/min | 效率 % | 轴功率 Kw | 汽蚀余量 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L/S | m³/h |  |  |  |  |  |
| 100HW-5 | 25 | 90 | 5.0 | 2900 | 79 | 1.55 | 4.0 |
| 100HW-8 | 25 | 90 | 8.0 | 2900 | 81 | 2.42 | 4.0 |
| 100HW-12 | 25 | 90 | 12.5 | 2900 | 81 | 3.78 | 4.0 |
| 150HW-5 | 50 | 180 | 5.0 | 1450 | 82 | 2.99 | 2.7 |
| 150HW-8 | 50 | 180 | 8.0 | 1450 | 82 | 4.78 | 2.7 |
| 150HW-12 | 50 | 180 | 12.5 | 2900 | 82 | 7.47 | 6.0 |
| 200HW-4 | 95 | 340 | 4 | 1060 | 81 | 4.60 | 4.0 |
| 200HW-5 | 100 | 360 | 5.0 | 1450 | 81.5 | 6.01 | 4.0 |
| 200HW-8 | 100 | 360 | 8.0 | 1450 | 83.5 | 9.39 | 4.0 |
| 200HW-12 | 100 | 360 | 12.5 | 1450 | 83.5 | 14.68 | 4.0 |
| 250HW-4 | 125 | 450 | 4.2 | 980 | 82.5 | 6.30 | 4.0 |
| 250HW-5 | 150 | 540 | 5.0 | 1180 | 82 | 8.97 | 4.0 |
| 250HW-7 | 125 | 450 | 7.0 | 980 | 83 | 10.5 | 4.0 |
| 250HW-8 | 150 | 540 | 8.0 | 1180 | 84 | 14.01 | 4.0 |
| 250HW-12 | 150 | 540 | 12.5 | 1180 | 84 | 21.88 | 4.0 |
| 300HW-4 | 197 | 710 | 4.0 | 780 | 83.5 | 4.40 | 4.0 |
| 300HW-5 | 220 | 792 | 5.0 | 970 | 83 | 12.99 | 4.0 |
| 300HW-7 | 216 | 780 | 7.0 | 980 | 84 | 17.70 | 4.0 |
| 300HW-8 | 220 | 792 | 8.0 | 970 | 85 | 20.30 | 4.0 |
| 300HW-12 | 220 | 792 | 12.5 | 970 | 85 | 31.72 | 4.0 |
| 350HW-4 | 278 | 1000 | 4.3 | 980 | 85 | 16.6 | 4.5 |
| 350HW-8 | 278 | 1000 | 8 | 980 | 85.5 | 25.5 | 4.5 |
| 400HW-5 | 400 | 1440 | 5.0 | 730 | 84 | 23.34 | 4.0 |
| 400HW-7 | 350 | 1260 | 6.8 | 730 | 86 | 28.10 | 4.0 |
| 400HW-8 | 400 | 1440 | 8.0 | 730 | 86 | 36.48 | 4.0 |
| 400HW-10 | 390 | 1400 | 10.0 | 730 | 86 | 44.50 | 4.0 |
| 400HW-12 | 400 | 1440 | 12.5 | 730 | 86 | 57.0 | 5.5 |
| 500HW-6 | 550 | 1980 | 6.2 | 580 | 86 | 38.90 | 5.5 |
| 500HW-7 | 650 | 2340 | 7.0 | 730 | 85 | 52.48 | 5.5 |
| 500HW-11 | 650 | 2340 | 11.0 | 730 | 87 | 80.57 | 5.5 |
| 650HW-7 | 940 | 3400 | 6.5 | 450 | 90 | 68.00 | 5.5 |
| 650HW-10 | 923 | 3322 | 9.7 | 490 | 89 | 98.60 | 5.5 |