WN(Q)型系列挖泥泵性能及结构特点

可以实现泵性能的多种调配

WN型泥浆泵可以通过改变叶轮的转速，或改变泥泵叶轮直径的方式事先相同流量下泵扬程的改变。

耐磨性能好，过流零部件寿命长

WN型泥浆泵的过流零部件中，叶轮、护套、前后护板（耐磨衬板）采用抗磨合金铸铁，硬度不小于58HRC，在具有很强的耐冲击能力的同时，更具有高度的抗磨蚀性能；公司最近研制成功的A31材料，硬度可达70HRC。

在产品设计过程中充分考虑零部件互相之间使用寿命匹配，耐磨件更换周期基本相同，减少了维修及更换成本。

水力损失小，效率高，耗电量低

由于采用先进的水力模型，泥泵的效率水平高。WN型泥泵的效率水平比进口泥泵平均高2~3个百分点。这样，在相同的产量时，可以获得更低的油耗。

轴封可靠，无泄漏

200WN-500WN型挖泥泵轴采用机械密封或填料密封或机械密封。600WN-1000WN型挖泥泵轴封采用螺旋套L形橡胶密封装置，该密封装置由3道L形密封圈及1个带特殊螺纹的轴套组成。

电动盘车机构，省时省力

700WN-1000WN型挖泥泵可配电动盘车机构，此机构可带动泵轴实现正反转旋转，拆装叶轮时不但节省时间，而且减轻了操作人员的工作强度。

WN（Q）型系列挖泥泵性能参数表（仅供初步选型）

| 型号 | 流量Q （m³/h） | 扬程H （m） | 转速 （r/min） | 效率 （%） | 汽蚀余量 （m） | 进口直径 （mm） | 出口直径 （mm） | 最大过流粒径 （mm） | 重量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200WND | 600-800 | 20-40 | 700-900 | 60-65 | <4.5 | 250 | 200 | 178 | 2500 |
| 200WN | 750-1000 | 40-65 | 700-850 | 70-72 | <4 | 250 | 200 | 180 | 3000 |
| 250WND | 950-1100 | 20-40 | 500-700 | 65-70 | <4 | 300 | 250 | 220 | 3000 |
| 250WN | 1100-1300 | 40-65 | 500-650 | 70-74 | <4 | 350 | 250 | 144 | 3513 |
| 300WND | 1500-1800 | 20-40 | 400-600 | 65-68 | <4 | 350 | 300 | 241 | 6000 |
| 300WN | 1800-2200 | 40-65 | 440-550 | 74-78 | <4 | 450 | 300 | 241 | 7000 |
| 350WN | 2600-3000 | 40-65 | 400-550 | 74-78 | <4.5 | 450 | 350 | 245 | 7300 |
| 400WN | 2800-3200 | 20-40 | 440-550 | 74-78 | <4.5 | 450 | 400 | 250 | 7500 |
| 450WN | 3200-3850 | 40-67 | 350-500 | 76-80 | <4.5 | 600 | 450 | 254 | 7850 |
| 500WNQ | 3600-4200 | 20-40 | 220-320 | 72-75 | <4.8 | 600 | 500 | 330 | 8000 |
| 500WN | 4500-5500 | 40-65 | 350-450 | 78-80 | <4.8 | 650 | 500 | 250 | 11300 |
| 600WN | 7000 | 62 | 470 | 80 | <6 | 700 | 600 | 220 | 30000 |
| 600WNQ | 7000 | 30 | 380 | 83 | <6 | 700 | 600 | 220 | 16000 |
| 700WN | 10000 | 85 | 380 | 85 | <6 | 760 | 700 | 280 | 45000 |
| 700WNQ | 10000 | 28 | 280 | 85 | <6 | 760 | 700 | 280 | 21000 |
| 800WN | 12500 | 59 | 349 | 81 | <6 | 800 | 750 | 300 | 40000 |
| 800WNQ | 12500 | 32 | 258 | 81 | <6 | 800 | 750 | 300 | 23000 |
| 800WND | 12500 | 32 | 258 | 81 | <6 | 800 | 750 | 300 | 23000 |
| 850WN | 14400 | 70 | 330 | 85 | <6 | 900 | 850 | 320 | 65000 |
| 900WN | 16000 | 30 | 175 | 85 | <6 | 1000 | 900 | 340 | 80000 |
| 1000WN | 16000-25000 | 23-76 | 181-290 | 85-87 | <6 | 1200 | 1000 | 350 | 121000 |

型号意义说明：

例：500 WN（D、Q）

1.500----------泥泵出口直径（mm）

2. WN----------型号W（挖）N（泥）

3.（D、Q）-----D为低扬程，Q为水下泵