WD、WDF、WDL、WG、WGF型系列污水泵

WD、WDF、WDL、WG、WDF型泵，适用于输送80℃以下的污水、粪便以及带纤维或悬浮物的液体（悬浮物团块尺寸不超过吐出口的80%）。

WDF、WGF型泵的过流部件，均采用不锈钢制成，因此该泵适用输送含有酸、碱性或其它腐蚀性污水。可供化学工业、科研等部门在工艺流程中输送温度不高于80℃的化学浆液之用，也可用于食品工业输送料浆。

WD、WDF、WDL、WG、WGF型泵的排出口方向可按45°间隔任意改变方向，而250WD、250WDL型泵可按30°间隔旋转12个方向使用，轴封一般用填料密封。F型耐腐蚀采用耐酸石棉填料或机械密封。轴承除250WD型泵用稀油润滑外，其余均用于油润滑。

型号意义

例：100WGF                             例：250WDL

1.100----泵排出口径（mm）              1.250-----泵排出口径（mm）

2. W-----污水                          2. W------污水

3. G-----高扬程                        3. D------低扬程

4. F-----耐腐蚀                        4. L------立式

性能参数

| 型号 | 流量Q m³/h | 扬程H m | 转速n r/min | 必须汽蚀余量m | 效率η % | 轴功率P kw | 配用电机 |  | 重量 kg | 泵外形尺寸 长x宽x高 mm | 口径mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 功率 kw | 规格 |  |  | 吸入 | 吐出 |
| 25WG 25WGF | 3.00 4.25 7.25 | 11.5 11 8.5 | 1700 | 5 4 3.5 | 26 31 37 | 0.36 0.41 0.45 | 1.1 | Y90S-4 | 39 | 500x265x360 | 32 | 25 |
| 25WG 25WGF | 3.6 5.46 9.25 | 19.5 18.5 15.3 | 2860 | 5.6 3.4 3 | 28 35 43 | 0.72 0.79 0.9 | 1.5 | Y90S-2 | 39 | 500x265x360 | 32 | 25 |
| 25WG 25WGF | 4.8 7 12 | 32 30 23.5 | 2860 | 4 3 3.5 | 26 33 38 | 1.6 1.73 2.02 | 3 | Y100L2-2 | 39 | 500x265x360 | 32 | 25 |
| 80WG 80WGF | 20 39.2 53 | 11.6 10.8 10.2 | 1440 | 2 | 47 64 68 | 1.33 1.79 2.16 | 3 | Y100L2-2 | 70 | 610x325x441 | 100 | 80 |
| 80WG 80WGF | 25 50.4 70 | 19 17.8 16.5 | 1850 | 2.0 2.2 2.5 | 46.5 64 68 | 2.73 3.82 4.02 | 5.5 | Y132S-4 | 70 | 610x325x441 | 100 | 80 |
| 80WG 80WGF | 32 63.5 87 | 32 28.4 27 | 2940 | 2.5 3 3.5 | 45 61 65 | 6.19 8.04 9.81 | 11 | Y160M1-2 | 70 | 610x325x441 | 100 | 80 |
| 80WG 80WGF | 40 80 10 | 48 45 42.5 | 2940 | 2.5 3 3.5 | 48 64 69 | 10.9 15.3 18.5 | 22 | Y180M-2 | 70 | 610x325x441 | 100 | 80 |
| 100WD 100WDF | 66.2 105.4 124.5 | 8.9 8.5 8 | 730 | - | - | - | 7.5 | Y160L-8 | 185 | 830x588x603 | 150 | 100 |
| 100WD 100WDF | 96 140 186.5 | 15.5 15 14 | 970 | 2.7 2.9 3.2 | 60 65.3 69 | 6.76 8.76 10.3 | 15 | Y180L-6 | 185 | 830x588x603 | 150 | 100 |
| 100WD 100WDF | 76 108.8 130.56 | 13.6 12.6 12 | 970 | 2.4 2.6 2.6 | 53.7 64.5 66.5 | 5.24 5.79 6.42 | 11 | Y160L-6 | 180 | 834x570x590 | 150 | 100 |
| 100WD 100WDF | 115 165 190 | 31 29 27.5 | 1470 | 2.3 3.5 4.0 | 59.5 65 66 | 16.31 20.05 21.56 | 30 | Y200L-4 | 180 | 834x570x590 | 150 | 100 |
| 250WD | 650 800 1000 | 14.5 13.5 12 | 730 | 3.8 5.8 | 69.5 73 71 | 37 40.2 46 | 70 | JS116-8 | 1160 | 1554x780x1040 | 300 | 250 |
| 250WD | 750 1000 1250 | 27.5 25 22.5 | 980 | 4.3 5 6 | 71.7 74 71.5 | 78 92 107 | 130 | JS126-6 | 1160 | 1554x780x1040 | 300 | 250 |
| 250WDL | 650 800 1000 | 14.5 13.5 12 | 730 | 3.8 5.8 | 69.5 73 71 | 37 40.2 46 | 70 | JSL116-8 | 1160 | 1080x815x2583 | 300 | 250 |
| 250WDL | 750 1000 125 | 27.5 25 22.5 | 980 | 4.3 5 6 | 71.7 74 71.5 | 78 92 107 | 130 | JSL126-6 | 1160 | 1080x815x2583 | 300 | 250 |