PN、PNL型顶管专用泥浆泵

使

用

说

明

书

河南省禹州市龙德水泵有限公司

地址：河南省禹州市红星路76号

电话：0374-8201966

15836500177

目  录

- 使用说明··············1

- PN  PNL型泵结构图·········3

- 三、PN  PNL型泵性能参数表·······7

- 一、使用说明

- 1.概述：

- PN、PNL型泥浆泵

- 我厂现生产有：1PN、2PN、2PNL、3PN、3PNL、4PN、6PN、8PN、10PN、12PN十种。具有寿命长、结构简单可靠等特点。

- 在这十种PN、PNL型泥浆泵中，除了2PNL、3PNL两种为立式以外，其余的均为卧式单级单吸悬臂式泥浆泵。可供矿山输送矿砂液体之用。

- 输送最大浓度按重量计为50~60%。

- 2.型号意义：例如：2PNL

- 2——吐出口径（毫米数被25除所得值）

- P——杂质泵

- N——泥浆

- L——立式

- 3.优点：

- ①过流部分承磨件采用了耐磨铸铁，使用寿命较长。

- ②叶轮和护板的间隙可以及时调整，保持较高效率工作。

- ③4"以上该型泵轴承直接安于水平中开托架内，拆检方便调整及时，并在油池内装有水冷蛇形管，改善了轴承的工作条件。

- ④8"泵以上的泵体较大，采用了对开的结构形式，拆装检修方便。

- 4.几点说明：

- ①拆卸和组装按总装配图进行。

- ②进浆管不应有急剧弯转，尽可能向下倾斜（倾角30°），便于排气。

- ③应掌握运转周期定期更换备件和轴承以防出事故。

- ④进浆量过少不宜运行，以免引起震动和料浆沉淀。

- ⑤停泵时应用清水冲洗以防堵塞。

- ⑥该型泵除了12PN型泥浆泵出口为水平以外，其它均为垂直向上。

- ⑦PN型泵必须加入一定量的轴封水，其水量一般为工作流量的1—3%，其水压应大于工作压力1公斤/厘米2。

- ⑧1PN、2PN、3PN、2PNL、3PNL转向自电机方向看为顺时针方向。

- 4PN、6PN、8PN、10PN、12PN转向自电机方向看为逆时针方向。

- ⑨该型泵一般情况下灌注使用。

- ⑩泵停车时不准倒转。

- 5.注意事项：

- ①开机前

- 先试电机转向是否与泵转向一致。只有电机旋转方向和泵转向一致才能对接电机。电机联轴器和泵联轴器两端面间隙应为2~3毫米。泵用手转动整圈，泵壳内部无卡、磨现象才能开机。

- ②开机工作中

- 发现有异响，请立即停机，仔细检查原因。每班及时添加黄油。观察电流、电压是否在规定值内正常工作。注意观察轴承是否发热，轴承温度不超过75℃。泥浆不够泵抽时，会引起泵的震动，正常现象，这时及时补充来浆就行。泵入泥浆的深度不要淹没泵的下轴承位置。严禁倒转。

- ③停机

- 停机时，泥浆泵要抽清水继续工作一会儿，清除泵壳内或管子内的泥浆，以免下次开机时堵塞管道。长期不用时，要清除外部泥浆，更换配件，加黄油，以备下次使用。

- 6.产生故障与排除方法

| - 故障 | - 发生故障的原因 | - 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| - 轴马力大 | - 叶轮和护板发生摩擦 | - 调整叶轮和护板的间隙 |
| - 扬程不够 | - ①叶轮和护板间隙过大。 - ②大块颗粒堵塞叶轮流道。 | - ①调整叶轮和护板的间隙。 - 如调整后达不到要求，就得更换新叶轮和护板。 - ②拆进水管部分，将大块颗粒清除。 |
| - 轴承过热 | - ①润滑油太少或太多。 - ②油中有杂质。 - ③轴承磨损。 | - ①使润滑油保持在油标规定油位。 - ②更换新油。 - ③更换新轴承。 |
| - 工作中震动 | - ①叶轮不是平衡的磨损。 - ②轴承磨损或油中有杂质。 - ③泵进量不足，进入空气过多。 | - ①更换新叶轮。 - ②更换新油或更换新轴承。 - ③增加进量和附加清水。 |
| - 填料泄漏 | - ①水封管中没水。 - ②填料磨损。 | - ①检查水封装置，引压力水注入填料。 - ②更换新填料。 |

- 二、PN、PNL型泵结构图

- 性能参数表

| - 型号 | - 流量 - Q - m³/h | - 扬程 - H - m | - 转速 - n - r/min | - 轴功率 - P - kw | - 电动机 |  | - 效率 - η - % | - 必须汽蚀余量 - m | - 叶轮直径 - mm | - 泵口径 |  | - 泵外形尺寸 | - 泵重 - kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 功率 - kw | - 型号 |  |  |  | - 吸入mm | - 吐出 - mm | - 长*宽*高 - mm |  |
| - 1PN | - 7.2 | - 14 | - 1430 | - 1.3 | - 3 | - Y100L2 | - 21 |  | - 204 | - 50 | - 25 | - 559*310*310 | - 120 |
|  | - 12 | - 13 |  | - 1.41 |  |  | - 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 16 | - 12 |  | - 15 |  |  | - 35 |  |  |  |  |  |  |
| - 2PN | - 30 | - 22 | - 1450 | - 5.45 | - 11 | - Y160M-4 | - 33 |  | - 265 | - 96 | - 50 | - 650*435*398 | - 150 |
|  | - 47 | - 19 |  | - 6.25 |  |  | - 39 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 58 | - 17 |  | - 6.9 |  |  | - 39 |  |  |  |  |  |  |
| - 3PN | - 54 | - 26 | - 1470 | - 12 | - 22 | - Y180L-4 | - 32 |  | - 300 | - 125 | - 70 | - 765*547*520 | - 450 |
|  | - 108 | - 21 |  | - 14.7 |  |  | - 42 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 151 | - 15 |  | - 16.7 |  |  | - 37 |  |  |  |  |  |  |
| - 4PN(1) | - 41.5 | - 51 | - 1470 | - 25 | - 55 | - Y250M-4 | - 23 | - 5.5 | - 380 | - 150 | - 100 | - 1531*840*1087 | - 1000 |
|  | - 80 | - 50 |  | - 30.2 |  |  | - 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 111 | - 49 |  | - 33.3 |  |  | - 44.5 |  |  |  |  |  |  |
| - 4PN(1) | - 52 | - 51 | - 1480 | - 28 | - 75 | - Y280S-4 | - 26 | - 4.5 | - 340 | - 150 | - 100 | - 1531*840*1087 | - 1000 |
|  | - 100 | - 50 |  | - 36.9 |  |  | - 37 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 138 | - 49 |  | - 39.1 |  |  | - 47 |  |  |  |  |  |  |
| - 4PN | - 100 | - 41 | - 1470 | - 24.3 | - 55 | - Y250M-4 | - 46 | - 4.5 | - 340 | - 150 | - 100 | - 1531*840*1087 | - 1000 |
|  | - 150 | - 39 |  | - 29 |  |  | - 55 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 200 | - 37 |  | - 33.1 |  |  | - 61 |  |  |  |  |  |  |
| - 6PN | - 230 | - 27 | - 980 | - 30.2 | - 75 | - JS115-6 | - 56 | - 4.7 | - 420 | - 200 | - 150 | - 1605*840*1250 | - 1200 |
|  | - 280 | - 26 |  | - 33 |  |  | - 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 320 | - 25 |  | - 35.2 |  |  | - 62 |  |  |  |  |  |  |
| - 8PN(1) | - 450 | - 65 | - 980 | - 140 | - 215 | - JS218-6 | - 57 | - 6.5 | - 635 | - 200 | - 200 | - 2062*1410*1915 | - 4000 |
|  | - 550 | - 63 |  | - 155 |  |  | - 61 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 600 | - 62 |  | - 160.7 |  |  | - 63 |  |  |  |  |  |  |
| - 10PN(1) | - 768 | - 91.8 | - 980 | - 436 | - 780 | - JSQ1512-6 | - 44 | - 6.5 | - 750 | - 250 | - 250 | - 2120*1410*2040 | - 4600 |
|  | - 1030 | - 88 |  | - 489 |  |  | - 50.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1290 | - 85 |  | - 500 |  |  | - 59.7 |  |  |  |  |  |  |
| - 12PN | - 1350 | - 53 | - 980 | - 312 | - 550 | - JSQ158-6 | - 62.5 |  | - 650 | - 300 | - 300 | - 2240*1835*1455 | - 4500 |
|  | - 1600 | - 50 |  | - 335 |  |  | - 65 |  |  |  |  |  |  |
| - 250PN | - 775 | - 77 | - 740 | - 275.5 | - 570 | - JSQ1510-8 - (6KV) | - 59 | - 6 | - 900 | - 350 | - 250 | - 2315*1800*2220 | - 8000 |
|  | - 1040 | - 75 |  | - 317.2 | - 625 |  | - 67 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1325 | - 73.5 |  | - 368.3 |  |  | - 72 |  |  |  |  |  |  |
| - 250PN | - 780 | - 91 | - 740 | - 333.2 | - 570 | - JSQ157-8 - (6KV) | - 58 | - 6 | - 965 | - 350 | - 250 | - 2315*1800*2220 | - 8000 |
|  | - 1040 | - 90 |  | - 380 | - 625 |  | - 67 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1430 | - 85 |  | - 447.3 |  |  | - 74 |  |  |  |  |  |  |
| - 250PN | - 585 | - 51 | - 590 | - 137.7 | - 260 | - JSQ158-10 - (6KV) | - 59 | - 6 | - 900 | - 350 | - 250 | - 2315*1800*2220 | - 8000 |
|  | - 770 | - 49 |  | - 153.4 |  |  | - 67 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1100 | - 46.5 |  | - 190.8 |  |  | - 73 |  |  |  |  |  |  |
| - 250PN | - 620 | - 58 | - 590 | - 169 | - 310 | - JSQ158-10 - (6KV) | - 58 | - 6 | - 965 | - 350 | - 250 | - 2315*1800*2220 | - 8000 |
|  | - 830 | - 57.5 |  | - 194 |  |  | - 67 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1140 | - 54 |  | - 224 |  |  | - 75 |  |  |  |  |  |  |

- 性能参数表

| - 型号 | - 流量 - Q - m³/h | - 扬程 - H - m | - 转速 - n - r/min | - 轴功率 - P - kw | - 电动机 |  | - 效率 - η - % | - 必须汽蚀余量 - m | - 叶轮直径 - mm | - 泵口径 |  | - 泵外形尺寸 | - 泵重 - kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 功率 - kw | - 型号 |  |  |  | - 吸入mm | - 吐出 - mm | - 长*宽*高 - mm |  |
| - 250PN | - 585 | - 46 | - 590 | - 126.5 | - 260 | - JSQ1510-10 - (6KV) | - 58 | - 6 | - 850 | - 350 | - 250 | - 2315*1800*2220 | - 8000 |
|  | - 800 | - 44 |  | - 143 |  |  | - 67 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1100 | - 42 |  | - 175 |  |  | - 72 |  |  |  |  |  |  |
| - 250PN | - 750 | - 70 | - 740 | - 246.5 | - 475 | - JSQ1510-8 - (6KV) | - 58 | - 6 | - 850 | - 350 | - 250 | - 2315*1800*2220 | - 8000 |
|  | - 1000 | - 68 |  | - 276.5 |  |  | - 67 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1200 | - 60 |  | - 300 |  |  | - 72 |  |  |  |  |  |  |
| - 2PNL | - 30 | - 22 | - 1450 | - 5.45 | - 11 | - Y160M-4V1 | - 33 |  | - 265 | - 95 | - 50 | - 1000*476*1518 | - 250 |
|  | - 47 | - 19 |  | - 6.25 |  |  | - 39 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 58 | - 17 |  | - 6.9 |  |  | - 39 |  |  |  |  |  |  |
| - 3PNL | - 54 | - 26 | - 1470 | - 12 | - 22 | - Y180L-4V1 | - 32 |  | - 300 | - 125 | - 75 | - 1270*590*1630 | - 280 |
|  | - 108 | - 21 |  | - 14.7 |  |  | - 42 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 151 | - 15 |  | - 16.7 |  |  | - 37 |  |  |  |  |  |  |
| - 4PNL | - 80 | - 32 | - 1470 | - 14 | - 30 |  | - 38 | - 4.5 | - 340 |  |  |  | - 1000 |
|  | - 160 | - 26 |  | - 17.5 |  |  | - 48 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 220 | - 18 |  | - 20 |  |  | - 42 |  |  |  |  |  |  |